X-RAY CİHAZI  SECUSTAR 5030C

ORGANİK VE İNORGANİK

GENEL ÖZELLİKLER

- Tünel Ebatları: 500 mm(Genişlik) – 300 mm(Yükseklik)

- Konveyör Hızı : 0.22m/s

- Konveyör Max. Ağırlık : 170kg

- X-ray Çözünürlüğü: 40AWG

- Mekansal Çözünürlük: dia1.0mm, Dikey: dia1.3mm

- Penetrasyon Değeri : 32mm Garanti 35mm tipik Çelik

- Marka : SecuStar

- Film Emniyeti: ISO1600 Film Garantili

- Yaklaşık Ağırlık : 400 kg

- Çalışma Sıcaklığı/Nem : -20℃ +60℃/ -  10%-95%(Bağlı Nem)

- Depolama Sıcaklığı/:Nem :  -20℃-60℃/  20%-95%(Bağlı Nem).

- Operasyon Gücü : 220VAC(±10%)50±3Hz

- Güç Tüketimi : 1.0 KW (max), 0.3KW   Gürültü : <55db

- TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.

X-RAY JENERATÖR

- X-Işın yönü : Aşağıdan Yukarı Doğru

- X-Ray Açısı : 80°

- Anot Voltajı :140Kv

- Anot Akımı : 0.4mA - 0.5mA

- Soğutma Şekli : Yağ soğutmalı /100%

- X-Ray Jeneratörü Amerikan Foto diyot Alman Malıdır.

GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

- X-Ray Sensörü: L-şekilli Fotodiyot diziliki (multi enerjik), 12 bit Derin

- Görüntü Geliştirme : 1-64 kere genişletme süreklilik, Renkli/SB,negative,yüksek/düşük penetrasyon,organik/ inorganik Sıyırma, genel geliştirme ve sahte renk, vb.

- Görüntü Ekranı : 1024 × 1280 pixel yüksek çözünürlük

- Grey Seviyesi : 4096 (24bit)

- Görüntü Ekranı : 1024 * 1280 pixel yüksek çözünürlük,

- Görüntü Depolama : 120.000 resim hafıza kayıt

- Nesneleri Ayırma tanıma: Organik objeleri turuncu gösterir, inorganik objeleri mavi  gösterir.Ara element objeleri yeşil gösterir.

- Görüntü Hatırlama : Tüm önceki görüntüleri hatırlayabilir ve geri alabilir.

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

- İşlemci: Intel Core i3 2.8Ghz

- Hafıza : SEAGATE 500G 3.5”

- Ekran Kartı : 500GB

- İşletim Sistemi: Windows XP

- Monitor: 19 inch LCD renkli ekran

- Güç: 300W/Atx

- KASA: ATX/Matx

DİĞER ÖZELLİKLER

- TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.

- Uzatma Silindirleri: 50cm uzunluk silindir (Opsiyonel)

- UPS camera sistemi ve fotograf sistemi  (opsiyonel)

- Destek Kart okuyucu : Operatör erişim  (Optional)

- CD DVR/RW birimi: Opsiyonel