X-RAY Çanta Kontrol Cihazı

JC5030

Ürün Özellikleri

- Çok fonksiyonlu operasyon

- Otomatik yerleşik test ve kendi kendine teşhis

- Güvenli erişim anahtarı

- Otomatik arşivleme

- Bluetooth klavye

- Enerji tasarrufu sağlayan tasarım

- Tek Tuşla Kapatma

- Uyuşturucu ve patlayıcı denetimi

- Tarih ve saat göstergesi

- Bagaj Sayacı

|  | Fiziksel Özellikler |  |
| --- | --- | --- |
|  | Birim Ağırlık (kgs) | 320KG |
|  | Boyutlar (mm) | 1665(L)*700(W)*1155(H) |
|  | Paketlendikten Sonra |  |
|  | Brüt Ağırlık (kgs) | 350 |
|  | Paket Boyutu | 170*85*125cm |
|  | Genel Özellikler |  |
|  | Tünel Boyutu (mm) | 505(L)*300(W) |
|  | Konveyör Hızı (m/s) | 0.22m/s |
|  | Konveyör Yüksekliği (mm) | 740mm |
|  | Konveyör Max Yükü (kgs) | 150KG |
|  | Her Muayene için Röngen Dozu | 0.7 μGy |
|  | X Işını Sızıntısı | <0.05 μGy / h (5 cm mesafede makine dışında) |
|  | Penetrasyon | 10 mm çelik |
|  | Tel Çözünürliği | çap 0.102mm bakır tel (AWG38) |
|  | Uzamsal Çözünürlik | Yatay:çap 1.3mm, Dikey: çap 1.3mm |
|  | Güç Tüketimi | max. 500W |
|  | Ses | 58 dB |
|  | Film Güvenliği | Garanti ASA/ISO1600 Film |

1/3

X Işını Jeneratörü Özellikleri

|  | Anot Gerilimi | 80 KV |
| --- | --- | --- |
|  | Anot Gücü | 0.5mA |
|  | Açı Oluştur | 80 derece yukarı |
|  | Doğrudan Oluştur | from bottom to top |
|  | Soğutma/ Görev Döngüsü | Yağ Soğutma /100% |
| M | Marka | Konvoy tarafında yapılmıştır |

|  | Görüntü Sistemi Özellikleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | X Işını Sensörü | L Şeklinde Fotodiyot Dizisi (çok enerjili), 12 bit Derin |
|  | Görüntü süreci | 1024 * 1280 piksel yüksek çözünürlük; Görüntü Gri Seviyesi: 4096 |
|  |  | 1-64 kat büyütme sürekliliği, Renkli / S & B, negatif, yüksek / düşük |
|  | Görüntü işleme işlevi | penetrasyon, koyulaştır / açıklaştır, Yerel büyütme, genel iyileştirme ve |
|  |  | sözde renk |
|  | Görüntü Hatırlama | Önceki tüm görüntüler geri çağrılabilir, geri çağrılabilir ve bagaj sayacı otomatik. |
|  | Patlayıcılar ve Narkotik Tespiti | Patlayıcılar ve narkotikler alarm verir ve atom numarasına göre vurgulanır |
|  |  | imza |
|  | Yüksek yoğunluklu / organik alarm | Tehditlerin olası gizlenmesi için aşılmaz bölge alarmı ve vurgulama |
|  |  | kaçak mallar ve organik alarm. |
|  |  | Tehdit öğelerinin kurgusal ancak gerçekçi görüntülerini bagaja ekleme sırasında |
|  | Tehdit Görüntü Projeksiyonu | Teyakkuzun sürdürülmesi için tarama operasyonu, ayrıca eğitim ve |
|  |  | görüntü tanımlama yeteneğinin değerlendirilmesi |
|  | Görüntü Arşivi | Otomatik olarak saklanan 10.0000 adede kadar görüntü, USB diske aktarmayı sağlar |
|  |  | ve JPG, BMP PNG ve diğer genel formatlara dönüştürme |
|  |  | Saat / tarih göstergesi, sayaçlar, kullanıcı yönetimi, sistem açık / X-ray açık zamanlayıcılar, |
|  | Çeşitli İşlevler | kendi kendine test gücü, yerleşik tanılama olanakları, çift yönlü tarama, sistem |
|  |  | günlük, sistem bekleme ve sistem eğitimi, |
|  |  | Ethernet LAN ve pencerelere dayalı birden fazla uzak uygulama mevcuttur |
|  | Ağ Uygulamaları | görüntü merkezi depolama ve tanımlama, yeniden kontrol iş istasyonu gibi platform, |
|  |  | Teamviewer çalışması. |

|  | Çalışma Ortamı |  |
| --- | --- | --- |
|  | Çalışma sıcaklığı / Nem | 0 ℃ -45 ℃ /% 5 -% 95 (yoğuşmasız) |
|  | Depolama Sıcaklığı / Nemi | -40 ℃ ila 70 ℃ /% 5 -% 95 (yoğuşmasız) |
|  | Çalışma Gücü | 220VAC (±% 10) 50 ± 3Hz (Opsiyonel: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
|  | UPS | 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika vb. İsteğe bağlı |

|  | Bilgisayar |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monitör | Yüksek Çözünürlüklü Renkli, 1280 * 1024 LCD Accord, 19 inç |
|  | Hard Disk | SEAGATE 500G |
|  | CPU | Intel Celeron CPU J1800 |
|  | Depolama | 4GB |
|  | Tuş takımı | kendinden |
|  | Ana Kart | IMX6_ ana kart-V030 |
|  | Sistem | Windows 7 |

Makine Gerçek Boyutu (mm)

3/3