X-RAY CİHAZI SECUSTAR 8065

ORGANİK VE İNORGANİK

GENEL ÖZELLİKLER

- Tunel Ebatları: 800mm×650mm

- Konveyör Hızı: 0.23m/s

- Taşıyıcı Yüksekliği : 330 mm

- Konveyör Max. Ağırlık  :200kg

- Muayene Başına X ışını Doz <0.5uGy

- Penetrasyon: 32-38 mm Çözünürlük

- Mekansal Çözünürlük Düzeyi : dia1.0mm,Dikey: dia1.0mm

- Penetrasyon Değeri:38-40 AWG penetrasyon çözünürlük

- Film Emniyeti : ISO1600 Film Garantili

- X-Ray Kaçak: <0.1 μGVy/h

- TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.

GÖRÜNTÜ SİSTEM

- X-Ray Sensörü: L-şekilli Fotodiyot dizili

- Görüntü Ekranı: 1280×1024 pixel yüksek çözünürlük

- Görüntü Geliştirme : 1-64 kere genişletme süreklilik,Renkli/SB,negative,yüksek/düşük penetrasyon,organic/inorganic sıyırma,genel geliştirm ve sahte renk vb.

- Görüntü Hatırlama: Tüm önceki görüntüleri hatırlayabilir ve geri alabilir.

- Yoğunluk organiık inorganik Ürün tespit sesli alarm : Olası gizli maddeler tespit sesli alarm.

- Tehlikeli Görüntü Projeksiyonu : Kurgusal ama gerçekçi görüntüler içeren tehdit öğeleri ekleme gözetim operasyonu esnasında bagaj, dikkatli bakımın yanı sıra resim tanımlama yeteneğinin eğitimi ve değerlendirilmesi.

- Yoğunluk organiık inorganik Ürün tespit sesli alarm : Olası gizli maddeler tespit sesli alarm.

- Resim Arşivi: Otomatik olarak kaydedilir 120.000 görüntülere kadar,USB diske aktarılması etkinleştirmek ve JPG,BMP ve diğer genel formatlara dönüştürür.

- Çeşitli Fonksiyonlar : Saat/tarih görüntüleme,sayaçlar,kullanıcı Yönetimi,system-on / X-ray üstünde Sayaçlarını, kendi kendine test güç,yerleşik tanımlama imkanı, cift yön tarama,system günlüğüne,Sistem bekleme ve uyarıcı eğitim,ADS,vb

- Ağ Uygulamaları : Birden fazla uzak uygulamalar mevcuttur Ethernet LAN ve dayalı böyle,tanımlamak iş istasyonu yeniden control ve görüntü merkezi depolama gibi windows platformu,Ağ TIP,vb. (isteğe bağlı )

- Görüntüleme  Süreci :24bit gerçek zamanlı işleme,5 renk analizi, Xray cihazı görüntüleri tarih ile gösterilir,Hafıza gri düzeyi çanta sayısı : 65536

- Nesneleri Ayırma tanıma: Organik objeleri turuncu gösterir, inorganik objeleri mavi gösterir.Ara element  objeleri yeşil gösterir.

X-RAY JENERATÖR

- X-Işın yönü : Aşağıdan Yukarı Doğru

- Anot Voltajı: 140-160Kv（Ayarlanabilir）

- Anot Akımı: 0.4 - 1.2mA

- Soğutma Şekli : Yağ soğutmalı /100%

- X-Ray Jeneratörü Amerikan Foto diyot Alman Malıdır

ÇALIŞMA ORTAMI

- Çalışma Sıcaklığı/Nem: 0℃-45℃/20%-95%(Bağlı Nem)

- Depolama Sıcaklığı/Nem: -40℃～+60℃ / 5%～95% (Bağlı Nem)

- Operasyon Gücü: 220VAC(±10%)50±3Hz (100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

- Güç Tüketimi: 1.4 KW (max), 1.0KW

- Gürültü: <58db

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

- İşlemci: İşlemci: Intel Core i3 2.8Ghz

- Hafıza : SEAGATE 500G 3.5”

- Ekran Kartı : 500GB

- İşletim Sistemi: Windows XP

- Monitor: 19 inch LCD renkli ekran

- Güç: 300W/Atx

- KASA: ATX/Matx

DİĞER ÖZELLİKLER

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur.

Uzatma Silindirleri: 50cm uzunluk silindir (Opsiyonel)

UPS camera sistemi ve fotograf sistemi  (opsiyonel)

Destek Kart okuyucu : Operatör erişim  (Optional)

CD DVR/RW birimi: Opsiyonel